BAIE d’AUTHIE NORD- BOIS DE SAPINS

Synthèse du recul de la dune dans le secteur actuellement le plus critique

(Profils A-B-C-D)

Période allant du 12 septembre 2012 au 15 février 2013

| REPERE | 12 09 au 08 10 12 | → 18 10 12 | → 13 11 12 | → 19 12 12 | → 16 01 13 | → 15 02 13 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7,80m | 5,65m | 0,80m | 12,70m | 1,00m | 2,75m | 30,70m |
| B | 9,40m | 7,10m | 1,85m | 4,45m | 1,50m | 4,00m | 28,30m |
| C | 9,10m | 2,40m | 1,50m | 11,10m | 1,80m | 2,40m | 28,30m |
| D | 8,00m | 5,20m | 5,30m | 8,85m | 0,95m | 3,40m | 31,70m |

L’extrait, ci-après, du calendrier des marées permet de situer les coefficients de marées par rapport aux mesures. Les hauteurs d’eau attendues dans ce calendrier sont théoriques, sachant que les conditions météorologiques en influent l’intensité, en plus ou en moins. La météo a été globalement clémente pendant cette période, avec toutefois un vent épisodiquement soutenu, mais non tempétueux, en novembre /  décembre.

Septembre 2012

| 1; 95. 97. | 2; 98. 97. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3; 96. 93. | 4; 90. 86. | 5; 81. 76. | 6; 71. 65. | 7; 58. 52. | 8; 46. 40. | 9; 34. 30. |
| 10; 28. 29. | 11; 32. 37. | 12; 44. 51. | 13; 59. 66. | 14; 73. 80. | 15; 87. | 16; 92. 97. |
| 17; 101. 104. | 18; 106. 106. | 19; 105. 103. | 20; 99. 94. | 21; 88. 81. | 22; 73. 65. | 23; 58. 51. |
| 24; 47. 46. | 25; 48. 52. | 26; 57. 64. | 27; 69. 75. | 28; 80. 85. | 29; 88. | 30; 91. |

Octobre 2012

|  |  |  |  |  |  |  | 1; 93. 92. | 2; 91. 89. | 3; 87. 84. | 4; 80. 76. | 5; 71. 66. | 6; 60. 55. | 7; 49. 44. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8; 38. 34. | 9; 31. 30. | 10; 32. 36. | 11; 42. 49. | 12; 57. 65. | 13; 73. 80. | 14; 87. 94. |
|  |  |  |  |  |  |  | 15; 99. | 16; 104. 107. | 17; 109. 109. | 18; 108. 105. | 19; 101. 95. | 20; 89. 81. | 21; 74. 66. |
|  |  |  |  |  |  |  | 22; 59. 53. | 23; 49. 48. | 24; 48. 51. | 25; 55. 60. | 26; 64. 69. | 27; 73. 77. | 28; 80. 82. |
|  |  |  |  |  |  |  | 29; 83. 84. | 30; 85. | 31; 84. 83. |  |  |  |  |

Novembre 2012

| 1; 82. 80. | 2; 77. 75. | 3; 71. 68. | 4; 64. 59. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5; 55. 51. | 6; 46. 42. | 7; 39. 37. | 8; 37. 39. | 9; 43. 48. | 10; 55. 62. | 11; 69. 77. |
| 12; 84. 90. | 13; 96. 101. | 14; 104. 106. | 15; 107. | 16; 107. 104. | 17; 101. 97. | 18; 91. 85. |
| 19; 78. 72. | 20; 65. 59. | 21; 55. 51. | 22; 49. 49. | 23; 50. 52. | 24; 55. 58. | 25; 62. 65. |
| 26; 68. 71. | 27; 73. 75. | 28; 76. 77. | 29; 77. | 30; 78. 77. |  |  |

Décembre 2012

| 1; 77. 76. | 2; 74. 72. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3; 70. 67. | 4; 64. 61. | 5; 58. 54. | 6; 51. 49. | 7; 47. 47. | 8; 47. 49. | 9; 53. 58. |
| 10; 64. 70. | 11; 76. 83. | 12; 89. 94. | 13; 98. 102. | 14; 104. | 15; 105. 104. | 16; 103. 100. |
| 17; 96. 91. | 18; 86. 80. | 19; 74. 67. | 20; 61. 55. | 21; 51. 47. | 22; 44. 43. | 23; 44. 46. |
| 24; 48. 52. | 25; 55. 59. | 26; 62. 66. | 27; 69. 72. | 28; 74. | 29; 76. 78. | 30; 79. 80. |
| 31; 80. 80. |  |  |  |  |  |  |

Janvier 2013

| 1; 79. 78. | 2; 76. 74. | 3; 71. 68. | 4; 65. 62. | 5; 59. 56. | 6; 53. 52. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7; 52. 54. | 8; 57. 62. | 9; 67. 74. | 10; 80. 87. | 11; 93. 98. | 12; 102. | 13; 104. 106. |
| 14; 106. 104. | 15; 102. 98. | 16; 93. 88. | 17; 81. 74. | 18; 67. 60. | 19; 53. 47. | 20; 42. 38. |
| 21; 35. 35. | 22; 37. 40. | 23; 44. 49. | 24; 54. 59. | 25; 64. 69. | 26; 73. 77. | 27; 81. |
| 28; 84. 87. | 29; 88. 90. | 30; 90. 90. | 31; 89. 87. |  |  |  |

Février 2013

| 1; 85. 81. | 2; 77. 73. | 3; 68. 63. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4; 58. 53. | 5; 50. 49. | 6; 51. 55. | 7; 61. 68. | 8; 75. 83. | 9; 89. 95. | 10; 100. |
| 11; 104. 106. | 12; 107. 106. | 13; 104. 101. | 14; 97. 92. | 15; 85. 79. | 16; 72. 65. | 17; 57. 50. |
| 18; 43. 37. | 19; 32. 30. | 20; 30. 32. | 21; 37. 42. | 22; 49. 55. | 23; 62. 68. | 24; 74. 79. |
| 25; 84. 89. | 26; 93. | 27; 96. 98. | 28; 99. 100. |  |  |  |

Nota : deux corrections de 20cm chacune (erreurs d’addition) ont été apportées par rapport aux suivis périodiques publiés pendant cette période. D’autre part les mesures effectuées le 13 11 2012 avaient été à tort datées du 18 11 1012.

Daniel MOITEL

Association de Défense Contre la Mer en Baie d’Authie (ADCMBA)

SOS Baie d’Authie – jeudi 7 mars 2013

Le Niveau de l’eau à Marée haute le 28 février.

Le 28 février, la marée était de coefficient 100. La mer était calme, sans houle, avec un léger vent de terre, ce qui a eu pour effet d’atténuer le niveau de marée. On peut cependant observer, malgré cela, le niveau atteint par la marée en divers points de la zone allant du bec de perroquet au bois de sapins. La hauteur théorique annoncée à marée haute était de 4,75m en valeur IGN69, nous étions légèrement en dessous. La dune est cependant atteinte sur presque tout le secteur, notamment à l’endroit le plus critique. Cela témoigne du niveau de danger atteint dans cette zone. (Pour mémoire, la pâture située derrière le bois de sapins est à 4m, la D940 à 4,80m)

Où en est l’Authie ?

Elle a tendance à revenir, si l’on compare ces deux photos prises au niveau du blockhaus.